ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ ×××—XXXX

行政机关单位综合能耗、电耗定额

及计算方法

The quota & calculation method of comprehensive energy consumption andeletricity consumption per unit for administration body

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2010-11-2）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准依据GB/T1.1-2009的规则起草。

本标准由湖南省发展改革委员会提出并归口。

本标准起草单位：湖南省标准化研究院、XXXXX。

本标准起草人：XXXXXX

行政机关单位综合能耗、电耗定额及计算方法额及计算方法

- 范围

本标准规定了行政机关单位综合能耗、单位综合电耗定额及计算方法。

本标准适用于行政机关办公过程中综合能耗的折算、统计方法及考核。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB1767 用能单位能源计量器具配备和管理通则

- 术语和定义

行政机关

行政机关是指全部或部分使用政府财政补贴的国家机关和团体组织。

行政机关综合能耗

行政机关综合能耗指行政机关在统计期内，将办公过程中实际消耗的各种能源实物量，按照规定的计算方法和单位分别折算后的总和。

行政机关单位综合能耗

行政机关在统计期内，每平米建筑面积的综合能耗。

行政机关综合电耗

行政机关在统计期内消耗的总电量。

行政机关单位综合电耗

行政机关在统计期内，每平方米建筑面积所消耗的电量。

- 行政机关单位综合能耗、综合电耗定额及其修正

  - 行政机关单位综合能耗、综合电耗定额

在统计期内（一般为1年），行政机关单位综合能耗、综合电耗定额见表1。

- 行政机关单位综合能耗、电耗定额

| 单位综合能耗 （kgce/ m2） | 单位综合电耗 (kWh / m2) | 人均综合能耗 (kgce) | 人均综合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤20 | ≤41 | ≤1250 | ≤2000 |

  - 行政机关能耗修正系数

行政机关综合能耗电耗定额修正系数见表2。

- 行政机关综合能耗电耗定额修正系数

| 单位综合能耗定额修正内容 | 修正系数 |
| --- | --- |
| 就餐人数在500人以上的 | 1.25 |
| 拥有大型用能设备（不包括电梯和中央空调）和设施的 | 1.10～1.40 |
| 办公建筑面积在20000㎡以上并全面设置空气调节系统的 | 1.10 |
| 办公建筑面积在10000㎡～2000㎡并没有设置或部分全面设置空气调节系统的 | 1.20 |

- 符合上述三项条件的单位，行政机关能耗电耗修正系数原则上不能超过1.50。

- 统合能耗和综合电耗的统计范围和计算方法

  - 统计范围

    - 行政机关综合能耗的统计范围

行政机关综合能耗的统计范围是统计对象在统计期内(一般为一年)，在核定的建筑面积中实际消耗的一次能源（如煤炭、石油、天然气等）和二次能源（如石油制品、蒸汽、电力、煤气等）。能源的低位热值应以实测为准，若无条件实测，可采用本标准附录A，通过热值折算为标准煤，进行综合计算所得的能源消耗量。

行政机关中独立核算的、能分项计量的食堂、浴室和印刷厂等非办公用的能耗不计入内。

    - 行政机关电耗的统计范围

在统计期内，行政机关实际消耗的各类电能，不包括生活区及独立核算的能分项计量的食堂、浴室和印刷厂等非办公区的电耗。

    - 行政机关人员的统计范围

行政机关在编、非在编的工作人员。

  - 计算方法

    - 行政机关综合能耗的计算

行政机关综合能耗等于在统计期内，行政机关实际消耗的各类能源实物量与该类能源折算标准煤系数的乘积之和。行政机关综合能耗以千克标准煤表示，按照公式（1）进行计算。

E0=i−1n(eoi⋅ki)……………………………………………………（1）

式中：

— 行政机关综合能耗，单位为kgce；

— 行政机关经营中消耗第i种能耗实物量，单位为实物单位；

— 第i种能源折算标准煤系数；

— 行政机关消耗的能源种数

    - 行政机关单位综合能耗的计算

行政机关单位综合能耗等于统计期内，行政机关综合能耗除以其总建筑面积。行政机关单位综合能耗以千克标准煤每平方米表示，按照公式（2）进行计算。

……………………………………………………（2）

式中：

— 行政机关单位综合能耗，单位为千克标准煤每平方米（kgce/m2）；

— 行政机关综合能耗，单位为kgce；

— 行政机关总建筑面积，单位为m2。

    - 行政机关单位综合电耗的计算

行政机关单位综合等于统计期内的总电耗除以行政机关的总建筑面积。行政机关单位综合电耗以千瓦时每人表示，按照公式（3）进行计算。

……………………………………………………（3）

式中：

— 行政机关单位综合电耗，单位为千瓦时每平方米（kWh/m2）；

— 行政机关电耗，单位为千瓦时（kWh）；

— 行政机关总建筑面积，单位为平方米（m2）。

    - 行政机关人均综合能耗的计算

行政机关人均综合能耗等于统计期内，行政机关综合能耗除以其总人员数量。行政机关人均综合能耗以千克标准煤每人表示，按照公式（4）进行计算。

……………………………………………………（4）

式中：

— 行政机关单位综合能耗，单位为千克标准煤每人（kgce/人）；

— 行政机关综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

— 行政机关总人数。

    - 行政机关人均综合电耗的计算

行政机关人均综合电耗等于统计期内的总电耗除以行政机关的总人数。行政机关人均综合电耗以千瓦时每人表示，按照公式（5）进行计算。

……………………………………………………（3）

式中：

— 行政机关人均综合电耗，单位为千瓦时每人（kWh /人）；

— 行政机关电耗，单位为千瓦时（kWh）；

—行政机关总人数。

- 计量管理

行政机关能源计量器具配备和管理应符合GB1767的规定。

- （资料性附录）
常用能源折标准煤参考系数

  - 常用能源折标准煤参考系数

常用能源折标准煤参考系数见表A.1。

  - 常用能源折标准煤参考系数

| 能源名称 | 系数单位 | 折标煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | kgce/kg | 0.7143 |
| 天然气 | kgce/m3 | 1.2143 |
| 液化石油气 | kgce/kg | 1.7143 |
| 汽油 | kgce/kg | 1.4714 |
| 柴油 | kgce/kg | 1.4571 |
| 燃料油 | kgce/kg | 1.4286 |
| 电力 | kgce/kW·h | 0.1229（当量） |
| 热力 | kgce/MJ | 0.03412（当量） |
| 新水 | kgce/t | 0.0857kgce/t |

______________________________